## Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp | ## Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2010) (Należy podać) |  |  |
| 2 | Fabrycznie nowe dygestorium filtracyjne nie wymagające podłączenia do instalacji wentylacyjnej | TAK | TAK/NIE |
| 3 | Konstrukcja z kształtowników stalowych i blach stalowych malowanych farbą epoksydową | TAK | TAK/NIE |
| 4 | Komora przeszklona | Szkło bezpieczne, wielkość szczeliny frontowej 500mm ±10% | TAK/NIE |
|  |  | Blat PCV, ściana tylnia blacha stalowa malowana chemoodporną farba epoksydową | TAK/NIE |
|  |  | Komora ustawiona na statywie | TAK/NIE |
| 5 | Wymiary zewnętrzne komory (szer x gł x wys ) [mm] | (120 0 x 750 x 1150) ±5% | podać |
| 6 | Wymiary wewnętrzne komory (szer x gł x wys) [mm] | 1150 x 600 x 650) ±5% | podać |
| 7 | Mikroprocesorowa kontrola procesu przepływu powietrza | TAK | TAK/NIE |
| 8 | Wyświetlacz LCD | Informujący minimum o typie i numerze założonego filtra, dacie instalacji filtra, ilości przepracowanych godzin i konieczności wymiany filtra | podać |
| 9 | Dygestorium wyposażone w minimum 2 szt filtrów wstępnych | TAK | TAK/NIE |
| 10 | Dygestorium wyposażone w 2 szt. filtrów umożliwiających filtrację miedzy innymi odczynników i związków chemicznych: formaldehyd, osm, tlenek propylenu, ksylen, aceton, żywice epoksydowe, octan uranylu. | Filtry szt.2 | podać |
| 11 | Oświetlenie komory | TAK | podać |
| 12 | Przepływ powietrza wymuszony, | Minimum 600 m3/h | TAK/NIE |
| 13 | Zasilanie | 230V 50Hz | TAK/NIE |
| 14 | Certyfikat lub deklaracja zgodności CE | TAK | TAK/NIE |
| 15 | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy | podać |
| 16 | Serwis | TAK | TAK/NIE |
| 17 | Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim (dopuszcza się w j. angielskim) | TAK | TAK/NIE |
| 18 | Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

…………………………..dnia……………………

………………………………

Miejscowość                 data 	                podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy