Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Formularz wymaganych warunków technicznych

ATZ_SP_2WA_13754_13755_13756_13765_13766_13767_13763_2015

| No. | Nr kat. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WA64120C | Wkład kleszczyków chwytających typu Johann,bipolarny, średnica 5 mm, długość rob. 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 16.5 mm; składane na zasadzie szykozłącza (bez gwintów) lub równoważne | 1 |
| 2 | WA63360C | Kleszczyki chwytające, wielorazowe , bipolarne, typu Maryland, średnica 5, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 19 mm; rozbieralne na trzy części (uchwyt bez zapinki, tubus z przyciskiem, wkład); składanie na zasadzie kliknięcia; obrotowe płynnie 360st. bez przeskoków powodowanych przez ząbki; budowa branszy pozwlająca na precyzyjne chwytanie i preparowanie tj. bez ruchu części dystalnej "przód/tył" względem tubusa; ergonomiczny uchwyt z grubego tworzywa, z pionowym przyłączem do koagulacji; autoklawowalne w 134st. (5min.); kompatybilne ze sposobem sterylizacji STERRAD, EtO i formaldehyd. lub równoważne | 3 |
| 3 | A60000C | Kabel bipolarny do narzędzi bipolarnych, jednowtykowe, długość 3,5m lub równoważne | 4 |
| 4 | WA63708A | Imadło laparoskopowe - bransze proste; rozbieralne na dwie części: wkład i tubus zakończony uchwytem; uchwyt w linii narzędzia; z zapinką z uwolnieniem w dolnej części uchwytu; jedna część uchwytu ruchoma; przyłącze LUER do przepłukiwania narzędzia umieszczone na płaszczu, w części proksymalnej tubusa; łączenie wkładu z tubusem na gwint; możliwość zastosowania kompatybilnych, różnych wkładów narzędziowych: bransze proste, w lewo, w prawo, samopoziomujące, asystent oraz typu "Delfin"; Wymiary tubusa: śr. 5mm ; dł. rob. 330mm lub równoważne | 1 |
| 5 | A63810A | Nożyczki, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Metzenbaum , długość ramion końcówki chwytającej 19 mm, rączka bez zamka; trzyczęściowe - wkład, rączka, tubus; składane na zasadzie szykozłącza (bez gwintów); duża obręcz na płaszczu do obrotu narzędzia o 360 stopni; izolacja płaszcza sięgająca do zawiasu branszy narzędzia. lub równoważne | 1 |
| 6 | A5150.1 | Igła Veressa, dł. rob. 150 mm lub równoważne | 2 |
| 7 | A5798 | Rurka ssąco-płucząca do laparoskopii, śr. 5 mm, otwory boczne na końcu dystalnym lub równoważne | 1 |
| 8 | A5796 | Rękojść do rurki ssąco-płuczącej z zaworem dwudrożnym; przyłącza drenów od dołu. Lub równoważne | 1 |